MYC Beauty Innovation Tunisia

Procédure Opérationnelle Normale pour l'Inspection en Cours de Production (IPQC)

过程检验作业规范

安徽亦佳表面处理科技有限公司

Département：qualité

Date d’établissement：26/04/2026

Code：MYCTN-WI-QD-003

Version：V0

| Elaborer | Vérifier | Approuver |
| --- | --- | --- |

Révision des enregistrements

| Date | Version | Modifications | Réviseur |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-04-2026 | V0 | Creation | Naoures Zaag |

1. OBJECTIF
1.1 Afin de fournir une base pour l'inspection des produits lors du processus de fabrication et de garantir l'efficacité des activités de contrôle.

2. DOMAINE D'APPLICATION
2.1 S'applique aux opérations d'inspection de tous les processus de production de l'usine MYC Anhui.

3. DÉFINITIONS
Aucune

4. CORPS DE LA PROCÉDURE

4.1 Inspection du premier article
4.1.1 L'inspection du premier article vise à vérifier que le produit est conforme avant le début de la production en série.
4.1.2 Occasions nécessitant une inspection du premier article :

Moulage par injection : Changement de moule, de matière, de machine, de commande ; modification du processus principal ; reprise après réparation de moule ou panne machine ; arrêt > 36h.

Dorure à chaud / Impression : Changement d'encre, d'écran, de commande, de machine, de plaque ; modification du processus ; reprise après panne ; arrêt > 36h.

Assemblage : Changement de ligne, de commande ; modification du processus/paramètres ; reprise après panne ou amélioration ; arrêt de ligne > 36h.

Peinture par pulvérisation : Idem assemblage.

Emboutissage : Changement de moule, de matière, de machine, de commande ; modification des paramètres ; reprise après panne ou amélioration ; arrêt > 36h.

Anodisation : Changement de matière, de couleur, de commande ; modification des paramètres ; reprise après panne ou amélioration.

Polissage : Changement de matière, de commande ; modification des paramètres ; reprise après amélioration ou panne.

Flockage : Changement de matière, de commande ; modification des paramètres ; reprise après amélioration ou panne.

Modification de conception du produit.

Sous-traitance : Si nécessaire.
4.1.3 Préparation par la Production : Avant envoi, la Production vérifie le moule, la matière, les paramètres, les outillages et le produit. Elle remplit la "Fiche de Validation du Premier Article" et l'envoie avec l'échantillon, l'"Ordre de Fabrication" et la "Check-list de Nettoyage/Préparation de Ligne" à la Qualité. Les quantités minimales d'échantillons sont :

Moulage : Suffisant pour l'appariement fonctionnel (1 moule pour dimensions).

Impression/Dorure, Assemblage, Peinture : 13 pièces.

Emboutissage, Polissage, Anodisation, Flockage : 8 pièces.
4.1.4 Vérifications préalables de l'inspecteur : L'inspecteur IQC doit vérifier le SIP, la Nomenclature (BOM), le numéro de projet, l'Ordre de Fabrication, les standards physiques/limites et s'assurer de l'exactitude de la Fiche de Validation avant inspection.
4.1.5 Inspection du premier article : L'inspecteur contrôle les dimensions, l'aspect et la fonction selon les Spécifications de Contrôle Qualité, les standards physiques et les nuanciers. Les résultats sont enregistrés sur la Fiche de Validation du Premier Article, qui doit être approuvée par un superviseur.

Atelier Peinture : Tests d'adhérence (ruban 3M 616, test en croix), test de résistance à l'eau chaude selon le matériau, et autres tests clés (force, couple, dimensions internes...) selon spécifications.

Atelier Dorure/Impression : Tests d'adhérence (ruban 3M 616, frottement, alcool, grattage léger), vérification de la position/taille des caractères, et autres tests clés selon spécifications.
4.1.6 Premier article CONFORME : L'inspecteur retourne à la Production la Fiche validée, l'échantillon signé par un chef d'équipe qualité ou supérieur, ainsi que les exigences d'aspect. Pour un nouveau produit, la validation nécessite la signature du chef de service Qualité.
4.1.7 Premier article NON CONFORME : Informer le technicien et le chef d'équipe production pour analyse et correction. Un nouvel échantillon est souis après correction.

Si échec après 3 tentatives, l'information est remontée aux responsables Qualité et Production pour décision et plan d'action.

En cas d'impossibilité de correction et nécessité de dérogation ("waiver"), une demande est soumise par la Direction des Opérations, avec avis du chef Qualité et approbation finale du Responsable Qualité.
4.1.8 Production pendant l'inspection : Aucune production ne doit en principe avoir lieu avant validation. Si c'est le cas, les produits doivent être suivis et ré-inspectés. Toute anomalie génère un Rapport d'Anomalie Qualité.
4.1.9 Délai d'inspection : Généralement ≤ 4 heures (sauf projet spécial).
4.1.10 Échantillons de référence et archivage :

Des échantillons de référence sont établis et étiquetés.

Moulage : 2 moules (1 atelier, 1 Qualité) + 30 moules pour appariement fonctionnel futur.

Dorure/Impression/Assemblage/Peinture/Flockage : 6 pièces (1 atelier, 5 Qualité).

Emboutissage/Polissage : 8 pièces (3 atelier, 5 Qualité).

Anodisation : 5 pièces (tous Qualité) + nuancier à l'atelier.

Produit fini : 5 pièces par lot expédié, enregistrées dans un "Registre des Échantillons Finis". Au moins 1 pièce doit toujours être conservée.

La Qualité archive tous les enregistrements et échantillons. La Production conserve les copies et l'échantillon atelier.
4.1.11 Autorisation de production : La Production ne peut démarrer la série qu'après validation écrite de la Qualité.

4.2 Autocontrôle
4.2.1 L'autocontrôle est effectué par les opérateurs de production sur l'aspect et les fonctions simples.
4.2.2 Opérateur : Effectue un contrôle à 100% selon les nuanciers/plaques de limites d'aspect. Signale toute anomalie. Peut retenir les produits suspects pour retraitement et soumission à la Qualité.
4.2.3 Chef d'équipe / Technicien : Effectue des contrôles tournants selon les spécifications pour détecter et résoudre les anomalies.

4.3 Contrôle tournant (IPQC) et Contrôle final de processus
4.3.1 Contrôle tournant - Dimensions/Fonctions :
* L'inspecteur IPQC vérifie selon spécifications et enregistre.
* Fréquence type :
* Moulage : 1 fois/équipe (dimensions), appariement fonctionnel selon besoin. Client ELC : 1 fois/4h.
* Dorure/Impression (adhérence) : 1 fois/2h (8 pièces).
* Assemblage : 1 fois/équipe/ligne (13 pièces). Client ELC : 1 fois/2h (8 pièces).
* Peinture (adhérence) : 1 fois/2h ; (dimensions/fonctions clés) : 1 fois/équipe/ligne (13 pièces).
* Emboutissage/Polissage/Flockage : 1 fois/équipe (resp. 8, 20, 20 pièces).
* Anodisation : A la réception du cadre.
4.3.2 Contrôle tournant - Aspect et Contrôle Final :
* Vérifier la conformité des instructions de travail, de la fiche et de l'échantillon de premier article.
* Vérifier la couleur.
* Fréquence type (Aspect) : 1 fois/2h, 20 pièces prélevées (en cours + cartons pleins).
* Contrôle final : Appliquer le Plan d'Échantillonnage sur les cartons pleins. Les résultats sont enregistrés dans des rapports spécifiques à l'atelier.
4.3.3 Gestion des anomalies : Toute anomalie détectée est signalée immédiatement. Si elle a entraîné une non-conformité de lot (≥ 2 cycles d'inspection), un Rapport d'Anomalie Qualité est émis pour traitement selon la Procédure de Maîtrise des Produits Non Conformes.
4.3.4 Premier et dernier carton : Doivent être impérativement inspectés à chaque équipe.

4.4 Inspection du dernier article (Applicable au moulage par injection)
4.4.1 En fin de production, la Production soumet 1 moule complet.
4.4.2 La Qualité vérifie uniquement l'aspect (pas les dimensions/fonctions).
4.4.3 Si conforme : Établir une "Fiche de Validation du Dernier Article" signée par la Production.
4.4.4 Si non conforme : Établir la fiche comme base pour la réparation du moule et suivre en amont les produits fabriqués pour éviter la contamination du processus suivant.

4.5 Jugement et identification des produits
4.5.1 Produit Conforme : Apposer un cachet bleu "ACCEPTÉ" sur l'étiquette du carton.
4.5.2 Anomalie détectée : Confirmer avec un superviseur qualité. Si non-conformité validée :
* Émettre un Rapport d'Anomalie Qualité.
* Apposer une étiquette jaune "ANOMALIE" sur le carton.
* Pour produits à mettre au rebut : Utiliser une étiquette/zone rouge "REJETÉ".
4.5.3 Délai de traitement : La Production doit retourner le Rapport d'Anomalie Qualité rempli à la Qualité sous 24h.
4.5.4 Système de numérotation des rapports :
* A. Rapport de Feedback Qualité : Code atelier + Code machine (2 chiffres) + Mois (2 chiffres) + Numéro séquentiel (3 chiffres).
* *Ex: "ZS0112001" = Moulage, Machine 01, Décembre, 1er rapport.*
* B. Rapport d'Anomalie Qualité : Code atelier + Année (2 chiffres) + Mois (2 chiffres) + Numéro séquentiel (3 chiffres).
* *Ex: "ZS2204001" = Moulage, 2022, Avril, 1er rapport.*

* C. Codes des ateliers :

| ZS | 注塑 | Moulage par injection | ZR | 植绒 | Flockage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TY | 烫金印刷 | Dorure à chaud & Impression | IZ | 进料(宣臻) | Réception (Xuan Zhen) |
| ZZ | 组装 | Assemblage | IX | 进料(亦宣) | Réception (Yi Xuan) |
| PT | 喷涂 | Peinture par pulvérisation | IJ | 进料(亦佳) | Réception (Yi Jia) |
| CY | 冲压 | Emboutissage | OZ | 出货(宣臻) | Expédition (Xuan Zhen) |
| PG | 抛光 | Polissage | OX | 出货(亦宣) | Expédition (Yi Xuan) |
| YH | 氧化 | Anodisation | OJ | 出货(亦佳) | Expédition (Yi Jia) |

4.6 Le département Qualité conserve tous les enregistrements d'inspection pertinents. Le formulaire "Rapport d'Anomalie Qualité" doit être soumis quotidiennement au personnel de bureau pour statistiques et synthèse.

5. DOCUMENTS ASSOCIÉS :
5.1 MYCAH-OP-GM-20 « Procédure de Maîtrise des Produits Non Conformes »
5.2 MYCAH-OP-GM-17 « Procédure d'Identification et de Traçabilité »
5.3 MYCAH-WI-QD-001 « Plan d'Échantillonnage des Produits »
5.4 MYCAH-WI-QD-005 « Critères de Jugement Qualité »

6. ENREGISTREMENTS ASSOCIÉS :
6.1 MYC-FM-QD-001 Rapport d'Anomalie Qualité
6.2 MYC-FM-QD-002 Fiche de Validation du Premier Article
6.3 MYC-FM-QD-004 Fiche d'Enregistrement du Contrôle Dimensions/Fonctions
6.4 MYC-FM-QD-005 Fiche d'Enregistrement du Contrôle Tournant et Final - Atelier de Moulage par Injection
6.5 MYC-FM-QD-006 Fiche d'Enregistrement du Contrôle Tournant et Final - Atelier de Dorure/Impression
6.6 MYC-FM-QD-007 Fiche d'Enregistrement du Contrôle Tournant et Final - Atelier d'Assemblage
6.7 MYC-FM-QD-009 Fiche de Validation du Dernier Article
6.8 MYC-FM-QD-010 Rapport de Contrôle avant Expédition
6.9 MYC-FM-QD-011 Fiche d'Enregistrement du Contrôle Tournant - Atelier d'Emboutissage
6.10 MYC-FM-QD-012 Fiche d'Enregistrement du Contrôle des Pièces Transférées
6.11 MYC-FM-QD-013 Fiche d'Enregistrement du Contrôle - Atelier de Polissage
6.12 MYC-FM-QD-014 Rapport de Contrôle - Atelier d'Anodisation
6.13 MYC-FM-QD-015 Fiche d'Enregistrement du Contrôle - Atelier de Flockage
6.14 MYC-FM-QD-016 Fiche d'Enregistrement du Contrôle Tournant et Final - Atelier de Peinture par Pulvérisation
6.15 MYC-FM-QD-021 Registre des Échantillons Conservés des Produits Finis
6.16 MYC-FM-QD-059 Fiche d'Enregistrement du Contrôle Final par la Qualité (FQC)

7. ANNEXES : Aucune

- 目 的：

  - 为了在制造过程中使产品检验有章可循，保证检验工作的有效性，特制定本规范。

- 适用范围：

  - 适用于MYC安徽工厂产品各生产过程的检验作业。

- 定 义：无

- 主文内容：

  - 首件检查。

    - 首件检查是确认正式生产前产品已调整至合格范围内，可以进行正式生产的检查作业。

    - 首件检查的时机：以下情况需执行首件检查：

      - 注塑换模、换料、换机台、换订单、改变主要工艺流程、修模后再生产、机器故障恢复后、停机超过36小时；

      - 烫印更换油墨、网版、换订单、机台、机器故障恢复后、烫金版、改变主要工艺流程、停机超过36小时；

      - 组装换线、换订单、变更工艺流程、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产、停线超过36小时；

      - 喷涂换线、换订单、变更工艺流程、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产、停线超过36小时；

      - 冲压换模、换料、换机台、换订单、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产、停机超过36小时；

      - 氧化换料、换颜色、换订单、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产。

      - 抛光换料、换订单、工艺参数调整、机器故障恢复后、改进后重新生产。

      - 植绒换料、换订单、工艺参数调整、机器故障恢复后、改进后重新生产。

      - 产品设计变更后重新生产；

      - 委外加工需要时。

    - 首检初步确认：需送检的首件产品首先由生产部门按产品工艺规范要求确认其所用模具、原料、工艺参数、治具等符合规定要求，并对产品进行确认，符合要求后填写“首件确认单”，将首件检查样品连同“制造通知单”、“清线点检表”一起送品质做首件确认。其中注塑需取样满足功能交叉配对之模数（其中尺寸测量一模、功能交叉配对或取最大最小尺寸配件交叉配对），印烫取样13PCS，组装取样13PCS，喷涂取样13PCS，冲压取样8PCS，抛光取样8PCS，氧化取样8PCS，植绒8PCS。

    - 品检员在进行首检前需认真核对“SIP”、BOM表、项目号、“制造通知单”、标准品、限度板等相关资料，核对生产部门填写的“首件确认单”准确无误后方可进行首件确认。

    - 品检员依据“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”和标准品、色水限度板对首件的尺寸、外观、功能进行全面的检验。检验结果记录于“首件确认单”上。“首件确认单”必需经上一级主管审核。

      - 喷涂车间首件检验项目：附着度（3M616胶带百格测试；如客户标准更严格则依客户标准）；水煮测试（恒温水浴锅、PETG/PCTA/PET 材质水浴温度是 55 度 30 分钟；PP 材质的水浴温度是 75 度 30 分钟；ABS等其它未指明材质的水浴温度是 70 度 30 分钟），其它参考“喷涂电镀品质通用检验标准书”及其成品“品质检验标准书”中主要项目执行：如拉力、扭力、扣点、镜框内径、粉盘内径尺寸等（由品质组长或以上主管指定）。

      - 烫印车间首件检验项目：附着度（3M616胶带测试、产品对磨测试、酒精擦拭褪色测试、指甲轻刮字体测试；如客户标准更严格则依客户标准）；字体位置与字体大小（参考产品烫印图稿），其它参考“品质印烫通用检验标准书”及其成品“品质检验标准书”中主要项目执行：如拉力、扭力、扣点尺寸、镜框内径、粉盘内径等（由品质组长或以上主管指定）。

    - 首件确认合格后，品检员依“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”上的外观要求，连同“首件确认单”、首件样品（样品需要品检组长或以上的签字确认）一起反馈给生产部门。新产品的首件确认合格要经过品质课长签字确认。

    - 首件不合格，通知现场技术人员、班长共同分析原因，采取改进措施后，重新进行生产并第二次送样检验，合格后方可批量投入生产。如三次首件仍有不合格时，品质、生产部门需将信息反馈给部门经理，提出改进意见，必要时请专案共同研讨改进。如首件不合格原因无法排除，需特采生产时由生产运营总监提出，品质课长提出评审意见，必要时请专案评审同意，最终由品质经理批准。

    - 首件确认合格前原则上不可生产，如在些期间有产品产生，所生产的产品或零部件需进行追溯抽查、复检，如有异常开出“品质异常单”，按《不合格品控制程序》进行评审处理。

    - 每次首件检查确认时间一般不超过4小时（各工序单独规定、特殊项目除外）。

    - 首件确认合格后，要进行签样留样动作，留样产品尽可能色水、外观要合格的（如有其它情况则需要在标签上注明）。

      - 注塑车间签样两模，一模放在现场 ，一模品检员留样，装袋贴上留样标签，另外尺寸、功能留样30模，作为以后交叉配对做功能使用；

      - 烫金、印刷、组装、喷涂、植绒部门需签样6个，一个放在现场 ，5个品检员留样，装袋贴上留样标签。

      - 冲压、抛光需签样8个，3个给现场，5个品检员留样，装袋贴上留样标签。

      - 氧化签样5个全留样，提供色水板给现场作业执行。

      - 成品出货合格后每批需留样5PCS，装袋贴上留样标签。

      - 成品留样需登记在“成品留样记录表”上，记录存放时间，如有中途取出，则取样人需记录取走时间和数量，注意取样时必须确保至少保留一个不得取走。

      - 品质部保存首件检验的全部记录和品管留样；复印联的所有记录及现场首件样由生产部保留。具体参照《标识与可追溯控制程序》执行。

    - 首件检查经品质部确认合格后，生产部门方可正式生产。首件确认期间如有生产产品需经检验员检验确认是否合格并进行相应处理。

  - 自主检验

    - 自主检验是由生产人员对生产的产品执行外观及简易功能的检验。

    - 其中作业员对生产的产品执行100%全检，作业员需按 “外观限度板”对产品进行检验。只要发现异常状况，应及时知会现场主管及品检人员进行判定，需要时现场应作相应的改善处理。对已做出之产品生产单位可以自行扣留，经处置后提交品质部检查。具体参照《不合格品控制程序》执行。

    - 班长（技术员）需按“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”上的要求及“外观限度板”要求进行巡回抽检，及时发现和解决出现的质量异常。

  - 制程巡检与终检：

    - 制程巡检：

      - 由品检员依“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”和“外观限度板”等检验，依相关标准进行判定，将检验结果记录于对应的巡检检验记录表上。

      - 制程巡检尺寸、功能检测：

        - 注塑每班一次，尺寸每次检测一模，功能如粉饼类的产品每天需交叉配对测试，其它腔数多的产品按实际状况做配对测试； ELC 客户:产品每四小时一次;

        - 印刷烫金附着度每2小时一次，每次抽8pcs进行检测。其它项目依产品不同在首件时规定执行。

        - 组装每班一次（每台机/每条线）抽13pcs进行检测。ELC 客户:半成品尺寸功能检测，8pcs/2H;成品4H/次;

        - 喷涂附着度每2小时检测一次，重要尺寸和功能每班一次（每台机/每条线）抽13pcs进行检测。

        - 冲压每班一次，每次抽8pcs进行检测。

        - 抛光每班一次，每次抽20pcs进行检测。

        - 氧化按收框进行检查记录。

        - 植绒每班一次，每次抽20pcs进行检测。

    - 制程巡检外观检查与终检：

      - 巡检时首先需查看作业指导书、首件单、首件样是否与实际相符，如有不同或缺失则跟进处理；

      - 然后再进行色水、样品比对作业，色水和产品正确后按以下方式进行检验作业：

        - 注塑每两小时检查一次，每次在正生产的机台上检查两模，在没满箱的箱子内抽20PCS检验作业员的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“注塑车间巡检终检记录表”；

        - 烫金、印刷每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“烫印车间巡检终检记录表”上；

        - 组装每两小时检查一次，每次线抽查20PCS检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“组装车间巡检记录表”和“FQC终检记录表”上；

        - 喷涂每两小时检查一次，每次在线抽查20PCS检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“喷涂车间巡检记录表”上

        - 冲压每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。

          - 冲压连续模区域巡检时用“冲压巡检记录表”，转出检同时记录在此表内。

          - 冲压单工位区域巡检时用“冲压巡检记录表”，转出检记录“转出检验记录表”中。

        - 抛光每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“抛光检验记录表”。

        - 氧化按框收货，检测结果记录在“氧化检验报表”

        - 植绒每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。检测结果记录在“植绒检验记录表”。

        - 全检车间使用“出货检验报告”进行填写。

    - 制程检验如发现异常应及时知会当班技术员或班长进行处理，如产生的质量异常已造成批量不合格（大于等于两个巡检周期），检验员应开出“品质异常单”，按《不合格品控制程序》由品质课长提出处置意见交生产和相关的部门评审，并按最终评审结果处理，跟进异常改善结果。

    - 每班巡检时要注意首箱与尾箱必检。

  - 未件检查：

    - 未件检查适用于注塑车间；

    - 当量产够数，生产单位送样进行末检,注塑1整模(包括模具有异常堵穴之产品-特殊情况打不出异常穴的需注明)，品管对产品外观进行确认、判定，不再对尺寸及功能进行确认：

    - 末件确认合格，则写“末件确认单” 给生产单位签名确认；

    - 末件确认不合格，则写“末件确认单”提供给生产单位负责人，以此作为修模依据，同时对生产的产品马上进行追溯，以免不良品流入下一制程。

  - 产品的判定及标识：

    - 合格产品可在外箱标签盖上蓝色“合格章”

    - 当制程检验中发现异常时，需将不良样品呈上一级品质主管审核确认，如确认不合格，开立“品质异常单”，并将产品外箱上贴“黄色异常标签”。不合格产品经确认需报废的需挂红色“不合格品”标识。

    - 生产单位在接到“品质异常单”应于24小时内返还品质部以确保时效；

    - 为了便于对表单的管理及可追溯性，“品质异常单”须统一编号：

      - 品质反馈单编号原则：类别代码+两位机台（拉线）代码+两位月份码+三位流水号，例“ZS 0112001 ”注塑车间01号机12月第1份），以此类推，无机台（拉线）类异常则以00代替。

      - 品质异常单编号原则：类别代码+两位年份代码+两位月份代码+三位流水号，例“ZS 2204001 ”注塑车间22年4月份第1份报告单），以此类推。

      - 类别代码如下：

| ZS | 注塑 |  | CY | 冲压 |  | IZ | 进料(宣臻) |  | OX | 出货(亦宣) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR | 植绒 |  | ZZ | 组装 |  | IX | 进料(亦宣) |  | OJ | 出货(亦佳) |
| PT | 喷涂 |  | YH | 氧化 |  | IJ | 进料(亦佳) |  |  |  |
| TY | 烫金印刷 |  | PG | 抛光 |  | OZ | 出货(宣臻) |  |  |  |

  - 品质部保留相关检验记录，“品质异常单”每天提交文员处进行统计汇总。

- 相关文件：

  - MYCAH-OP-GM-20《不合格品控制程序》

  - MYCAH-OP-GM-17《标识与可追溯控制程序》

  - MYCAH-WI-QD-001《产品抽样计划》

  - MYCAH-WI-QD-005《品质判定基准》

- 相关记录：

  - MYC-FM-QD-001 品质异常单

  - MYC-FM-QD-002 首件确认单

  - MYC-FM-QD-004 尺寸功能检验记录表

  - MYC-FM-QD-005注塑车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-006烫印车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-007组装车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-009 末件确认单

  - MYC-FM-QD-010  出货检验报告

  - MYC-FM-QD-011 冲压巡检记录表

  - MYC-FM-QD-012 转出检验记录表

  - MYC-FM-QD-013 抛光检验记录表

  - MYC-FM-QD-014 氧化检验报表

  - MYC-FM-QD-015 植绒检验记录表

  - MYC-FM-QD-016 喷涂车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-021 成品留样记录表

  - MYC-FM-QD-059 FQC终检记录表

- 相关附件：无